Descriere proiect MIPS32

Proiectul este functional in totalitate si a fost testat pe placa. Am intampinat dificultati la rezolvarea problemei care demonstreaza functionalitatea procesorului, dar dupa mai multe teste pe placa am reusit sa o rezolv.

Cele 4 instructiuni alese de mine sunt XOR, SLT, BGEZ si BNE:

- XOR = SAU exclusiv logic intre 2 registre , memoreaza rezultatul in alt registru.

-  ASM:  XOR $d, $s, $t

-  RTL: $d <- $s ^ $t , PC <- PC + 4

-  Format binar: B”000000_sssss_ttttt_ddddd_00000_000110”

-  Valoarea semnalelor de control:  RegDst <- 1 ,  RegWrite <- 1, ALUOp <- “00”

- SLT = daca $s < $t , atunci $d este initializat cu 1 , altfel cu 0

-  ASM: SLT $d, $s, $t

-  RTL: PC <- PC + 4, if $s < $t then $d<-1 else $d<-0

-  Format binar: B”000000_sssss_ttttt_ddddd_00000_000111”

-  Valoarea semnalelor de control:  RegDst <- 1 ,  RegWrite <- 1, ALUOp <- “00”

- BGEZ = salt conditionat daca un registru este >= 0

-  ASM: BGEZ $s, offset

-  RTL: if $s >= 0 then PC <- (PC + 4)+(SE(offset)<<2) else PC <- PC + 4

-  Format binar: B”001101_sssss_00000_oooooooooooooooo”

-  Valoarea semnalelor de control :  ExtOp <- 1,  Br_gez <- 1,  ALUOp <- “10”

- BNE = salt conditionat daca doua registre sunt diferite ( != )

ASM: BNE $s, $t, offset

RTL: if $s != $t then PC <- (PC + 4)+(SE(offset)<<2) else PC <- PC + 4

Format binar: B”001110_sssss_ttttt_oooooooooooooooo”

Valoarea senmnalelor de control : ExtOp <- 1, Br_ne <- 1, ALUOp <- “10”