Semnale de control MIPS32

Semnale de Branch opționale: ? ϵ {gez, ne, gtz}, se va înlocui ? cu o valoare din paranteză, dacă e cazul

Tipuri de operații care se pun în paranteză la ALUOp si ALUCtrl:

(+), (-), (&), (|), (^), (<<l), (<<lv), (>>l), (>>a), (<)

Semnificații: & - AND, | - OR, ^ - XOR, l - logic, a - aritmetic, v - cu variabilă

| Instrucțiune | Opcode Instr[31-26] | RegDst | ExtOp | ALUSrc | Branch | BGEZ | Jump | BNE | MemWrite | MemtoReg | Reg Write | ALUOp[1:0] | function Instr[5-0] | ALUCtrl[2:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00(R) | 000000 | 000(+) |
| SUB | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00(R) | 000001 | 001(-) |
| SLL | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00(R) | 000010 | 010(<<) |
| SRL | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000011 | 011(>>) |
| AND | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000100 | 100(&) |
| OR | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000101 | 101(¦) |
| XOR | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000110 | 110(^) |
| SLT | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000111 | 111(<) |
| ADDI | 001001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01(+) | XXXXXX | 000(+) |
| LW | 001010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01(+) | XXXXXX | 000(+) |
| SW | 001011 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 01(+) | XXXXXX | 000(+) |
| BEQ | 001100 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 10 (-) | XXXXXX | 001(-) |
| BGEZ | 001101 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 10 (-) | XXXXXX | 001(-) |
| BNE | 001110 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 10 (-) | XXXXXX | 001(-) |
| J | 001111 | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | XX | XXXXXX | XXX |

URL: https://drive.google.com/file/d/1SI7x2Gp_2m3SEkwnXuGt4ns4voYzpGBH/view?usp=sharing